Приложение к решению Собрания

депутатов Копейского городского округа

Челябинской области № 587 от 26.09.2012

Инвестиционная программа

«Развитие систем  водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа

на 2012-2016 гг.»

2012 г.

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Копейского городского округа на 2012-2016 годы» |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | МУП «Горводоканал-Копейск» |
| Исполнитель мероприятий Программы | МУП «Горводоканал-Копейск» |
| Основание разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановление Правительства Российской Федерации №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического назначения», «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области на 2012-2020 годы», утвержденная решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 30.11.2011 № 397 с изменениями по решению Собрания депутатов КГО №564 от 22.08.2012 г., Постановление №646 от 12.09.2012 г. Администрации КГО «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию объектов водоснабжения и водоотведения на 2012-2016 годы» |
| Цели Программы | Обеспечение вновь создаваемых и реконструируемых объектов капитального строительства питьевой водой и услугами водоотведения в объеме заявленных мощностей |
|  | Повышение качества снабжения абонентов Копейского городского округа питьевой водой Повышение качества очистки сточных вод на городских очистных сооружениях |
|  | Снижение уровня износа систем водоснабжения до 63,8% и водоотведения до 58,9 % к 2016 году |
|  | Снижение аварийности систем водоснабжения с 0,8 ед на 1 км до 0,5 ед. на 1 км, водоотведения – с 0,09 до 0,05 |
|  | Формирование финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы |
| Задачи Программы | Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения |
|  | Обоснование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Достижение полной самоокупаемости коммунальных услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения и водоотведения |
|  | Обеспечение сбалансированности интересов организации коммунального комплекса и потребителей ее услуг, финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения для потребителей |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2016 гг. |
| Перечень мероприятий программы | Наименование работ и объектов, с указанием объемов, сметной стоимости и сроков выполнения с разбивкой по годам приведены в разделе III. Стоимость мероприятий определена на основе укрупненных удельных показателей стоимости строительства трубопроводов и сооружений |
| Объем финансирования Программы | 387 540,0 тыс. руб. |
| Финансовые источники реализации программы | Прибыль предприятия, включая плату за подключение Заемные средства |
| Ожидаемые результаты | Поэтапная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения с использованием неметаллических трубопроводов и других современных технологий; Увеличение мощности и пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения; Снижение аварийности систем водоснабжения и водоотведения; Обеспечение коммунальной инфраструктурой вновь вводимых объектов жилищного строительства и объектов социально-культурного сектора; строительство части нового водовода Челябинск-Копейск; увеличение охвата жителей услугами централизованного водоснабжения и водоотведения; проектирование новых очистных сооружений; проектирование реконструкции и автоматизации существующих КНС и ВНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ, не требующих постоянного присутствия персонала. |
| Контроль за ходом реализации программы | Администрация Копейского городского округа |

- Раздел I  Данные по системе ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1. Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды Копейского городского округа  осуществляется за счет покупной воды 95% и из собственных подземных источников 5 %.

Существующая подача питьевой воды организаций водопроводно-канализационного хозяйства  на муниципальные нужды составляет 23,1 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 16,9 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 6,2 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 11,8 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в Копейский городской округ  осуществляется по  водоводам Д = 200-800 мм в разводящую сеть муниципального образования.

На балансе муниципалитета находится 401,18   км  муниципальных  водопроводных сетей (стоит учитывать наличие в КГО около 300 км бесхозяйных сетей). Износ сетей составляет ориентировочно 70,0%.

- По химическому составу по всем показателям, кроме железа и марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

- Таблица 1

| №пп | Показатели | Ед. изм. | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении | Км | 399,98 | 400,18 | 411,604 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 77,2 | 74,5 | 70,0 |
|  | Количество водопроводных насосных станций | шт. | 13 | 13 | 13 |
|  | Количество работающих скважин | шт. | 5 | 5 | 9 |
|  | Мощность установленного оборудования ВНС | тыс.куб.м./сут. | 45 | 45 | 45 |

- Для снижения уровня износа сетей необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих сетей

Таблица 2

| Показатели | ед.изм. | Факт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2011 |
| Объем забора воды из скважин | т.м3/год | 905,4 | 848,8 | 854,6 | 850,9 |  |
| Объем покупки воды | т.м3/год | 16263,2 | 14968,4 | 15530,2 | 15277,5 |  |
| Объем использования воды на собств. нужды | т.м3/год | 2357,4 | 2215,6 | 2299,7 | 2213,5 |  |
| Собств. нужды на 1 м3 реализованной воды | м3/м3 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,25 |  |
| Объем подачи воды в сети | т.м3/год | 14811,2 | 13601,6 | 14085,1 | 13914,9 |  |
| Объем потерь воды при транспортировке | т.м3/год | 4748,5 | 4005,0 | 5032,7 | 3110,7 |  |
| Потери воды за счет собственных средств |  |  |  |  | 984,3 |  |
| Доля потерь воды в объеме подачи воды в сеть | % | 32,1% | 29,4% | 35,7% | 22,4% |  |
| Потери при транспортировке на 1 м3 реализованной воды | м3/м3 | 0,47 | 0,42 | 0,56 | 0,35 |  |
| Объем реализации воды потребителям, всего | т.м3/год | 10062,7 | 9596,6 | 9052,4 |  | 8969,02 |
| в т.ч.:- населению, всего | т.м3/год | 7289,7 | 7198,8 | 6772,1 |  | 6673,31 |
| в т.ч.: - по приборам учета | т.м3/год | 2186,9 | 2555,6 | 2708,8 |  | 5338,61 |
| - по расчету (нормам) | т.м3/год | 5102,8 | 4643,2 | 4063,3 |  | 1334,7 |
| - бюджетным организациям, всего | т.м3/год | 1189,6 | 1186,8 | 1131,2 |  | 1134,97 |
| в т.ч.: - по приборам учета | т.м3/год | 475,8 | 474,7 | 566,7 |  | 1134,97 |
| - по расчету (нормам, балансам) | т.м3/год | 713,8 | 712,1 | 564,5 |  | 0 |
| - прочим потребителям, всего | т.м3/год | 1583,4 | 1211 | 1149,1 |  | 1160,74 |
| в т.ч.: - по приборам учета | т.м3/год | 1425,1 | 1089,9 | 1093,8 |  | 1160,74 |
| - по расчету (нормам, балансам) | т.м3/год | 652,5 | 653,8 | 517,6 |  | 200,814 |

- Для снижения непроизводственных потерь ресурса необходимо:

- 1)  провести модернизацию и реконструкцию максимально изношенных сетей;

- 2)  установить в многоквартирных домах приборы учета;

- 2. Показатели качества

- Таблица 3

| Показатель | Ед. изм. | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 85,4% | 86,3% | 93,3% | 96,3% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 20,5 | 20,7 | 22,4 | 23,1 |
| Перебои в снабжении потребителей | час/чел | 0,004 | 0,002 | 0,008 | 0,002 |
| Продолжительность поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 85,5% | 88,8% | 89,8% | 90,2% |
| Удельное потребление воды населением, имеющим индивидуальные приборы учета | куб.м/чел в месяц | 5,10 | 4,85 | 4,56 | 4,42 |
| Удельное потребление воды населением в среднем по городу | куб.м/чел в месяц | 5,10 | 4,85 | 4,51 | 4,42 |

- Для обеспечения потребителей (частный сектор)  доступом к коммунальной инфраструктуре построить уличные водопроводные сети

- 3. Потребители

- Основными потребителями питьевой воды являются: население , предприятия соцкультсферы, прочие потребители.

За 10 мес. 2011 г. соотношение потребления составило:

население – 74,2 %;

бюджетные организации, соцкультбыт – 12,2%;

прочие потребители – 13,6%;

Таблица 4

| Показатель | Ед. изм. | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Численность населения МО | чел. | 139400 | 139400 | 139400 | 139400 |
| Численность населения, получающего коммунальные услуги водоснабжения, всего | чел. | 119138 | 123782 | 125212 | 125800 |
| в т.ч., численность населения, имеющего индивидуальн. (квартирные) приборы учета | чел. | 35741 | 43943 | 49459 | 100640 |
| Объем услуг водоснабжения, предоставляемых населению, всего | тыс.м3/год | 7289,7 | 7198,8 | 6772,1 | 6673,31 |
| в т.ч.: - по расчету (нормам) | тыс.м3/год | 5102,8 | 4643,2 | 4063,3 | 1334,7 |
| - по приборам учета, всего | тыс.м3/год | 2186,9 | 2555,6 | 2708,8 | 5338,61 |
| Удельный объем потребления воды населением в расчете на 1 жителя, в среднем |  |  |  |  |  |
| в год | м3/год | 61,19 | 58,16 | 54,09 | 53,05 |
| в сутки | л/сут | 167,64 | 159,33 | 148,18 | 145,33 |

Таблица 5

| Показатель | Ед. изм. | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Всего объем услуг водоснабжения | тыс.м3/год | 10062,7 | 9596,6 | 9052,4 | 8969,02 |
| Объем услуг водоснабжения, предоставляемых бюджетным организациям | тыс.м3/год | 1189,6 | 1186,8 | 1131,2 | 1134,97 |
| в т.ч.: - по расчету (нормам) | тыс.м3/год | 713,8 | 712,1 | 564,5 |  |
| - по приборам учета, всего | тыс.м3/год | 475,8 | 474,7 | 566,7 | 1134,97 |
| Объем услуг водоснабжения, предоставляемых прочим потребителям | тыс.м3/год | 1583,4 | 1211 | 1149,1 | 1160,74 |
| в т.ч.: - по расчету (нормам) | тыс.м3/год | 158,3 | 121,1 | 55,3 |  |
| - по приборам учета, всего | тыс.м3/год | 1425,1 | 1089,9 | 1093,8 | 1160,74 |
| Всего объем услуг водоотведения | тыс.м3/год | 8508,4 | 8200,8 | 7617,5 | 7612,71 |
| Объем услуг водоотведения, предоставляемых бюджетным организациям | тыс.м3/год | 1087,5 | 1089,7 | 1035,8 | 1004,07 |
| в т.ч.: - по расчету (нормам) | тыс.м3/год | 652,5 | 653,8 | 517,6 | 200,8 |
| - по приборам учета, всего | тыс.м3/год | 435 | 435,9 | 518,2 | 803,3 |

4. Структура подачи воды и реализации

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 10 мес. 2011 г. оценивается следующим образом:

Поднято и куплено воды  Q  = 42055 куб.м/сут,

Подано в сеть  Q  =  36890  куб.м/сут,

Реализовано воды  Q  = 22547 куб.м/сут,

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды,

при отсутствии приборов – на основании нормативов водопотребления.

В 2012 году планируется:

Поднять и приобрести воды Q  = 41809 куб.м/сут,

Подать в сеть - Q  = 36674 куб.м/сут,

Реализовать воды - Q  = 24572 куб.м/сут.

Раздел II  Данные по системе ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 1. Основные показатели работы системы водоотведения

Прием сточных вод, образованных в результате жизнедеятельности города Копейска осуществляется в центральную городскую канализацию. Частично частный сектор собирает стоки в выгребные ямы с последующим вывозом данных стоков в общую систему городской канализации. При помощи канализационных насосных станций сточные воды системой напорных и самотечных коллекторов подаются на очистные сооружения канализации.

Основной состав сточных вод – хозяйственно-бытовые 91,8 % от общего, остальные промышленные стоки.  В настоящее время ОСК г.Копейска принимают сточные воды с фактическим суммарным расходом 30 тыс.м3/сут.

Территория г.Копейска характеризуется отсутствием системы ливневой канализации и поверхностный сток в период дождей и паводка с территории, прилегающей к сетям бытовой канализации поступает на очистные сооружения, общий расход сточных вод при этом возрастает до 50 тыс.м3/сут.

В виду глобального перегруза очистных сооружений по гидравлике, в среднем в 3, максимально в 5 раз, сооружения не в состоянии полностью принять поступающий расход сточных вод и часть стока без очистки по обводным каналам поступает в оз. Курлады, расходом 18 тыс.м3/сут. В связи с этим эффективность очистки сточных вод не соответствует проектным в 6 раз и нормативным в 42 раза.

Таблица 10

| Показатели | Ед. изм. | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Протяженность канализационных сетей в однотрубном исчислении | км. | 224,45 | 225,6 | 227,7 |
| Износ канализационных сетей | % | 78,5 | 68,6 | 64,8 |
| Количество канализационных насосных станций | шт. | 12 | 13 | 14 |
| Мощность установленного оборудования КНС | тыс.куб.м./сут. | 45 | 45 | 45 |
| Аварийность канализационных сетей | ед. / км | 0,128 | 0,195 | 0,132 |

- Для снижения уровня износа сетей необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих сетей

Таблица 11

| Показатели | ед.изм. | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Объем реализации услуг водоотведения, всего | т.м3/год | 8508,4 | 8200,8 | 7617,5 | 7612,71 |
| в т.ч.:- населению | т.м3/год | 6482,6 | 6414,7 | 5958,5 | 5981,9 |
| - бюджетным организациям | т.м3/год | 1087,5 | 1089,7 | 1035,8 | 1004,07 |
| - прочим потребителям | т.м3/год | 938,3 | 696,4 | 623,2 | 626,74 |
| Объем неучтенных расходов сточных вод, попадающих в сеть | т.м3/год | 2766,9 | 2814,7 | 3477,9 | 3246,5 |
| Доля объема неучтенных расходов сточных вод в объеме стоков, отводимых в канал. сети | % | 32,5% | 34,3% | 45,7% | 42,6% |
| Объем сточных вод, отводимых в канализационные сети, всего | т.м3/год | 12043,6 | 11726,8 | 11799,2 | 11563 |
| Объем сточных вод, отводимых на ОСК других | т.м3/год | 768,3 | 711,3 | 703,8 | 704,1 |
| Объем сточных вод, очищаемых на сооружениях биологической очистки, всего | т.м3/год | 11275,3 | 11015,5 | 11095,4 | 10859,2 |
| Доля объема сточных вод, очищаемых на очистных сооружениях канализации | % | 93,6% | 93,9% | 94,0% | 93,9% |

Снижение объема неучтенных сточных вод дадут мероприятия, связанные с учетом услуг водоснабжения, поскольку при отсутствии приборов учета сточных вод определение объема реализованных сточных вод принимается равным объему потребленной воды.

Для доведения очистки сточных вод до допустимых параметров необходимо выполнить мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации.

- 2. Потребители

- Основными потребителями  услуг водоотведения  являются: население, предприятия соцкультсферы, прочие потребители.

За 10 мес. 2011 г. соотношение потребления составило:

население – 74,2 %;

бюджетные организации, соцкультбыт – 12,2%;

прочие потребители – 13,6%;

Таблица 12

| Показатель | Ед. изм. | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Численность населения, получающего коммунальные услуги водоотведения, всего | чел. | 95310 | 99026 | 99026 | 99550 |
| Объем услуг водоотведения, предоставляемых населению, всего | тыс.м3/год | 6482,6 | 6414,7 | 5958,5 | 5981,9 |
| Удельный объем водоотведения в расчете на 1 жителя, в среднем |  |  |  |  |  |
| в год | м3/год | 68,02 | 64,78 | 60,17 | 60,09 |
| в сутки | л/сут | 186,35 | 177,47 | 164,85 | 164,63 |

Таблица 13

| Показатель | Ед. изм. | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Всего объем услуг водоотведения | тыс.м3/год | 8508,4 | 8200,8 | 7617,5 | 7612,71 |
| Объем услуг водоотведения, предоставляемых бюджетным организациям | тыс.м3/год | 1087,5 | 1089,7 | 1035,8 | 1004,07 |
| в т.ч.: - по расчету (нормам) | тыс.м3/год | 652,5 | 653,8 | 517,6 | 200,8 |
| - по приборам учета, всего | тыс.м3/год | 435 | 435,9 | 518,2 | 803,3 |
| Объем услуг водоотведения, предоставляемых прочим потребителям | тыс.м3/год | 938,3 | 696,4 | 623,2 | 626,74 |
| в т.ч.: - по расчету (нормам) | тыс.м3/год | 103,2 | 69,6 | 29,9 |  |
| - по приборам учета, всего | тыс.м3/год | 835,1 | 626,8 | 593,3 | 626,7 |
| всего с приборами |  | 4087,8 | 4120,2 | 4369,371 | 7634,32 |

3. Структура приема сточных вод

Таблица 14

| Показатель | Ед. изм. | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Объем сточных вод, поступающих на ОСК |  | 11275,3 | 11015,5 | 11095,4 | 10859,2 |
| Курлады |  | 10835,1 | 10617 | 10772,3 | 10600,0 |
| Шелюгино |  | 406,2 | 366,8 | 298,8 | 237,1 |
| Потанино |  | 34 | 31,7 | 24,3 | 22,1 |
| Доля объема неучтенных расходов сточных вод в объеме стоков, отводимых в канал. сети | % | 32,5% | 34,3% | 45,7% | 42,6% |
| Доля объема сточных вод, очищаемых на очистных сооружениях канализации | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры водоотведения | ед./км | 0,09 | 0,128 | 0,195 | 0,132 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры водоотведения | % | 75,4 | 78,6 | 77,8 | 77,5 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 48,5 | 47,9 | 47,6 | 46,8 |

- 4. Материальный баланс системы

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 30164,78  куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 20869,58 куб. м/сут.

3. Дисбаланс составил Q = 9295,2  куб. м/сут., что в процентном соотношении составило 30,8 %.

В 2011 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 12210,6 тыс. куб. м/год, что на 10,3% больше факта 2010 г. Дисбаланс между реализацией и очисткой составит 4597,9  тыс. куб. м/год, что на 33,1 % больше факта 2010 г.

Прогнозируемый объем увеличения сточных вод, поступающих на ОСК,  произойдет за счет дополнительных ливневых вод, попадающих в городскую систему канализации.

Раздел III  Мероприятия инвестпрограммы, обоснование затрат

1. Мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности и мощности системы водоснабжения и водотведения

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Адрес расположения объекта | Вид мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
| 1 | Гидравлическая карта системы водоснабжения | КГО | Исследовательские работы, инженерный расчет |
| 2 | Техническая инвентаризации объектов водоснабжения и водоотведения | КГО | Обследование сетей, оформление паспортов объектов, |
| 3 | Перевод сетей РЖД на баланс города | п. Козырево | Инвентаризация сетей, заключение договора |
|  | Инженерные сооружения и оборудование |  |  |
| 1 | Очистные сооружения канализации | оз. Курлады и Шелюгино | Проектирование |
| 2 | Реконструкция ВНС 3-го подъема | ул.Тюленина, 1 | Проектирование |
| 3 | Повысительная станция на водоводе Челябинск-Копейск | п.Старокамышинск | Строительство |
| 4 | Водонасосные и канализационные насосные станции | КГО | Проектирование модернизации и автоматизации станций, модернизация |
| 5 | Лаборатория | ул.Федячкина, 15 | Реконструкция помещений, замена оборудования |
| 6 | Разведочно-эксплуатационная скважина | с. Синеглазово | Проектирование и стороительство |
| 7 | Разведочно-эксплуатационная скважина | п. Козырево | Строительство |
| 8 | Разведочно-эксплуатационная скважина (озонаторная установка) | с. Калачево | Строительство |
| 9 | Очистные сооружения канализации | п. Вахрушево | Проектирование |
|  | Магистральные сети водоснабжения и канализации |  |  |
| 1 | Вторая нитка водовода Челябинск-Копейск | ВНС 3-го подъема – Сосновские очистные сооружения (до повысительной станции п.Старокамышинск) | Проектирование и строительство D800 L=6 км |
| 2 | Участок водопроводной сети | ВНС 3-го подъема – п.Горняк (ориентиры ул.Томилова, Горгаз) | Проектирование, модернизация, строительство D500 L=1,5 км |
| 3 | Участок водопроводной сети | пр.Победы – ВНС пос.Потанино (до подкачной станции в районе ПАТП) | Проектирование, модернизация, строительство D500 L=3,0 км |
| 4 | Участок водопроводной сети по пр.Ильича | пр.Славы - пр.Коммунистический | Проектирование и модернизация D500 L=0,8км |
| 5 | Участок водопроводной сети по ул.Томилова | Ул.4-й Пятилетки – пр. Коммунистический | Проектирование и модернизация D500 L=0,86км |
| 6 | Участок водопроводной сети по пр.Коммунистический | пр.Победы – ул.Томилова | Проектирование и модернизация D500 L=0,45км |
| 7 | Прочие участки магистралей водопроводной сети | Центр г.Копейска | Реконструкция D300-500 L=1,0км |
| 8 | Коллектор канализационный напорный | КНС ул.Федотьева – КНС р-н кладбища п.Старокамышинск | Реконструкция D300 L=1,0 км |
| 9 | Участок канализационного коллектора | ул.Линейная – ул. 2-я Гортоповская | Проектирование и модернизация D600 L=0,9 км |
| 10 | Участок канализационного коллектора | КНС №4 – ул.Обухова | Проектирование и модернизация D500 L=3,2 км |
| 11 | Прочие участки магистралей канализационной сети | Центр г.Копейска | Реконструкция D300-600 L=1,0км |
|  | Сети водоснабжения и канализации локального значения |  |  |
| 1 | Участок водопроводной сети | От ВНСп.Старокамышинск по переулку Крымский | Реконструкция D200 L=0,5 км |
| 2 | Участок водопроводной сети по ул.Буровиков п.Козырево | ул. Тургенева – скважина п.Козырево | Проектирование и строительство D110 L=0,5 км |
| 3 | Водопроводная сеть | с. Заозерный, ул. Проектная, Лесная, Советская | Проектирование и строительство D63-110 L=1,8 км |
| 4 | Участок водопроводной сети | ВНС п.Горняк – м-н Тугайкуль | Проектирование и модернизация D225-300 L=1,8 км |
| 5 | Участок водопроводной сети | п.Бажова, ул.Мира | Реконструкция и модернизация D200 L=2,5 км |
| 6 | Участок водопроводной сети | п. Октябрьский, ул.Российкая | Реконструкция и модернизация D200 L=1,0 км |
| 7 | Участок водопроводной сети | ул.Испанская, Масленникова,Литвинова | Модернизация и стоительство D200 L=2 км |
| 8 | Участок водопроводной сети по ул. Кузнецова | ул. Бр. Гожевых – пр.Коммунистический | Реконструкция D300 L=0,74 км |
| 9 | Внутридворовые сети водоснабжения и водотведения вновь возводимого жилья | КГО | Строительство D110-300 L=16 км |
| 10 | Прочие сети водоснабжения в т.ч. поселки и частный сектор | КГО | Реконструкция D63-200 L=5 км |
| 11 | Прочие сети канализации | КГО | Реконструкция D150-300 L=3 км |

2. Организационный план реализации мероприятий и финансовая потребность

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения объекта | Вид мероприятия | Ед.изм. | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  | Фин. потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | тыс.руб. |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  | 5 000 | 15 100 |  |  |  | 20 100 |
| 1 | Гидравлическая карта системы водоснабжения | КГО | Исследовательские работы, инженерный расчет | тыс. руб. |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |
| 2 | Техническая инвентаризации объектов водоснабжения и водоотведения | КГО | Обследование сетей, оформление паспортов объектов, | тыс. руб. | 5 000 | 10 000 |  |  |  | 15 000 |
| 3 | Перевод сетей РЖД на баланс города | п. Козырево | Инвентаризация сетей, заключение договора | тыс. руб. |  | 100 |  |  |  | 100 |
|  | Инженерные сооружения и оборудование |  |  |  | 450 | 18 500 | 5 400 | 38 000 | 18 500 | 80 850 |
| 1 | Очистные сооружения канализации | оз. Курлады и Шелюгино | Проектирование | тыс. руб. |  | 15 000 |  |  |  | 15 000 |
| 2 | Реконструкция ВНС 3-го подъема | ул.Тюленина, 1 | Проектирование | тыс. руб. |  |  |  | 10 000 |  | 10 000 |
| 3 | Повысительная станция на водоводе Челябинск-Копейск | п.Старокамышинск | Строительство | тыс. руб. |  |  |  | 18 000 | 18 500 | 36 500 |
| 4 | Водонасосные и канализационные насосные станции | ГО | Проектирование модернизации и автоматизации станций, модернизация | тыс. руб. |  |  |  | 10 000 |  | 10 000 |
| 5 | Лаборатория | ул.Федячкина, 15 | Реконструкция помещений, замена оборудования | тыс. руб. |  | 600 |  |  |  | 600 |
| 6 | Разведочно-эксплуатационная скважина | с. Синеглазово | Проектирование и стороительство | тыс. руб. |  | 400 | 400 |  |  | 800 |
| 7 | Разведочно-эксплуатационная скважина | п. Козырево | Строительство | тыс. руб. | 450 |  |  |  |  | 450 |
| 8 | Разведочно-эксплуатационная скважина (озонаторная установка) | с. Калачево |  | тыс. руб. |  | 2 500 |  |  |  | 2 500 |
| 9 | Очистные сооружения канализации | п. Вахрушево | Проектирование | тыс. руб. |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |
|  | Магистральные сети водоснабжения и канализации |  |  |  | 3 000 | 59 300 | 40 200 | 49 500 | 50 000 | 202 000 |
| 1 | Вторая нитка водовода Челябинск-Копейск | ВНС (ул.Тюленина) – (до повыс. станции п.Старок-к) | Проектирование и частичное строительство D800 L=6 км | тыс. руб. |  | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 62 000 |
| 3 | Участок водопроводной сети | пр.Победы – ВНС пос.Потанино (до подк.станции в районе ПАТП) | Проектирование, модернизация, строительство D500 L=3,0 км | тыс. руб. |  |  |  | 15 000 | 30 000 | 45 000 |
| 4 | Участок водопроводной сети по пр.Ильича | пр.Славы - пр.Коммунистический | Проектирование и модернизация D500 L=0,8км | тыс. руб. |  | 12 900 |  |  |  | 12 900 |
| 5 | Участок водопроводной сети по ул.Томилова | Ул.4-й Пятилетки – пр. Коммунистический | Проектирование и модернизация D500 L=0,86км | тыс. руб. |  | 16 100 |  |  |  | 16 100 |
| 6 | Участок водопроводной сети по пр.Коммунистический | пр.Победы – ул.Томилова | Проектирование и модернизация D500 L=0,45км | тыс. руб. |  |  | 8 200 |  |  | 8 200 |
| 7 | Прочие участки магистралей водопроводной сети | Центр г.Копейска | Реконструкция D300-500 L=1,0км | тыс. руб. | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 2 500 |  | 7 500 |
| 8 | Коллектор канализационный напорный | КНС ул.Федотьева – КНС р-н кладбища п.Старокамышинск | Реконструкция D300 L=1,0 км | тыс. руб. |  | 4 800 |  |  |  | 4 800 |
| 9 | Участок канализационного коллектора | ул.Линейная – ул. 2-я Гортоповская | Проектирование и модернизация D600 L=0,9 км | тыс. руб. |  |  | 4 000 | 4 000 |  | 8 000 |
| 10 | Участок канализационного коллектора | КНС №4 – ул.Обухова | Проектирование и модернизация D500 L=3,2 км | тыс. руб. |  | 10 000 | 10 000 | 11 500 |  | 31 500 |
| 11 | Прочие участки магистралей канализационной сети | Центр г.Копейска | Реконструкция D300-600 L=1,0км | тыс. руб. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  | 6 000 |
|  | Сети водоснабжения и канализации локального значения |  |  |  | 1 350 | 20 700 | 21 850 | 12 800 | 15 800 | 72 500 |
| 1 | Участок водопроводной сети | От ВНС п.Старокамышинск по пер. Крымский | Реконструкция D200 L=0,5 км | тыс. руб. |  | 3 100 |  |  |  | 3 100 |
| 2 | Участок водопроводной сети по ул.Буровиков п.Козырево | ул. Тургенева – скважина п.Козырево | Проектирование и строительство D110 L=0,5 км | тыс. руб. | 950 |  |  |  |  | 950 |
| 3 | Водопроводная сеть | с. Заозерный, ул. Проектная, Лесная, Советская | Проектирование и строительство D63-110 L=1,8 км | тыс. руб. | 400 | 1 800 |  |  |  | 2 200 |
| 4 | Участок водопроводной сети | ВНС п.Горняк – м-н Тугайкуль | Проектирование и частичная модернизация D225-300 L=1,8 км | тыс. руб. |  | 4 800 |  |  |  | 4 800 |
| 5 | Участок водопроводной сети | п.Бажова, ул.Мира | Реконструкция и модернизация D200 L=1,5 км | тыс. руб. |  |  |  | 1 800 | 3 800 | 5 600 |
| 6 | Участок водопроводной сети | п. Октябрьский, ул.Российкая | Реконструкция и модернизация D200 L=1,0 км | тыс. руб. |  |  | 2 800 |  |  | 2 800 |
| 7 | Участок водопроводной сети | ул.Испанская, Масленникова,Литвинова | Модернизация и стоительство D200 L=2 км | тыс. руб. |  |  | 5 500 |  |  | 5 500 |
| 8 | Участок водопроводной сети по ул. Кузнецова | ул. Бр. Гожевых – пр.Коммунистический | Реконструкция D300 L=0,74 км | тыс. руб. |  |  | 2 550 |  |  | 2 550 |
| 9 | Внутридворовые сети водоснабжения и водотведения вновь возводимого жилья | КГО | Строительство D110-300 L=16 км | тыс. руб. |  | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 25 000 |
| 10 | Прочие сети водоснабжения в т.ч. поселки и частный сектор | КГО | Реконструкция D63-200 L=5 км | тыс. руб. |  | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 10 000 |
| 11 | Прочие сети канализации | КГО | Реконструкция D150-300 L=3 км | тыс. руб. |  | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 10 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 9 800 | 113 600 | 67 450 | 100 300 | 84 300 | 375 450 |

3. Расчет финансовых потребностей и источники финансирования

Финансовые потребности на реализацию каждого мероприятия определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.

1. Общая потребность на 2012-2016 гг. на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, включая приобретение оборудования,  составляет 375 450,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2012 г. –9 800,0 тыс. руб. (из них вс – 5800 т.р., во – 4000 т.р).

2013 г. -113 600,0  тыс. руб. (вс – 71800 т.р., во – 41800 т.р.)

2014 г. –67 450,0 тыс. руб. (вс – 41450 т.р., во – 26000 т.р.)

2015 г. –100 300,0  тыс. руб. (вс – 72800 т.р., во – 27500 т.р.)

2016 г. – 84 300,0 тыс. руб. (вс – 78300 т.р., во – 6000 т.р.)

2. Средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, приняты в размере 12 090 тыс. руб. (учитывая  10% - размер рентабельности, 20% -  ставка налог на прибыль, 18% - размер ставки НДС).

4. Всего финансовые потребности – 387 540 тыс. руб

5. Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия - прибыль, направляемая на инвестиции, включая финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение.

Сметная стоимость на строительство и модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения рассчитана по укрупненным показателям на основании СНиП РФ ГЭСНр 81-04-(63-69)-2011, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. № 77, Сметных нормативов Российской федерации Челябинской области ТЕР 81-02-01-2001,  утвержденных приказом Главного управлнения строительства и архитектуры Челябинской области от 4 декабря 2002 г. № 160, Постановления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» от 17 ноября 2011 г. № 39/71 «О согласовании стоимости ресурсов и об утверждении предельных индексов изменения сметной стоимости для определения в текущем уровне цен стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов в IV квартале 2011 года» с учетом:

- количества водопроводных камер или колодцев

- количества и диаметра запорной арматуры

- глубины залегания трубопроводов

- наличия грунтовых вод и водоотлива

- группы грунтов

- наличия пересечений с другими инженерными сетями

- прохождения трасс трубопроводов в стесненных условиях в черте города

* Базовая стоимость одного метра водопроводной  сети  определена локальными сметами  в соответствии с территориальными единичными расценками и коэффициентом удорожания согласно ресурсному  расчету в зависимости от диаметра трубы, либо оценочным способом на основе стоимсости аналогичных объектов.

4. Информация о нагрузках

Информация о нагрузках составлена на основе намерений по строительству жилья и объектов общественного назначения в КГО  на 2012-2016 гг, представленных  Управлением архитектуры КГО.

Таблица 9

| Подключаемая мощность, за исключением объектов общественного назначения | 2012 г | 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куб. м в сут. Всего 8506,97 в т.ч. | 1710,4 | 1157,15 | 1997,92 | 1535,7 | 2105,8 |
| Куб. м в час. Всего 354,46 в т.ч. | 71,27 | 48,21 | 83,25 | 63,99 | 87,74 |

5. Предложения о размере тарифов на подключение к системе водоснабжения и водоотведения

Потребность  в финансовых средствах необходимых для обеспечения реализации раздела «Водоснабжение»   инвестиционной программы  «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г.Копейска на 2012-2016 гг.» составляет 387 540 тыс. руб. (103530 тыс. руб. – водоотведение, 284010 тыс. руб. – водоснабжение)

- Источник финансирования – плата за подключение  в сумме 387 540 тыс. руб.

- Общий объем  заявленной нагрузки 354,46 куб. м в час

- Тариф на подключение к сетям  водоснабжения и водоотведения за 1м3/час

1 093 325 руб.  с учетом НДС. Исходя из соотношения затрат в инвестиционной программе тариф на водоснабжение составит – 801 247 руб. за 1 м3 в час нагрузки, водоотведения – 292 078 тыс. руб. за 1 м3 в час.

4. Размер платы за подключение к системам водоснабжения  вновь строящихся и реконструируемых объектов, а также построенных, но не присоединенных объектов,  определяется как произведение  тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (водоснабжения)  и размера заявленной потребляемой  нагрузки в час указанного объекта.

Раздел IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Целевые индикаторы надежности и качества водоснабжения

- Улучшение качества услуг водоснабжения

1) снижение количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2012 г. – 0,7 единицы;

2014г. – 0,6 единицы;

2016 г. – 0,5 единицы;

2) снижение уровня потерь ресурса

2012 г. – 27,2%;

2013г. – 27,1%;

2014 г. – 27,0%

2015 г. – 26,9%;

2016г. – 26,5%;

- Износ основных фондов ( передаточные устройства)

2012 г. – 70,0%;

2014 г. – 67,4%;

2016 г. – 63,8%;

- Увеличение мощности и надежности,  увеличение пропускной способности системы

2012 г. – 3,2%;

2013г. – 3,1%;

2014 г. – 2,9%

2015 г. – 4,1%;

2016г. – 4,3%.

2. Целевые индикаторы надежности и качества водоотведения

Улучшение качества услуг, надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2012 г. – 0,09 единицы;

2014 г. – 0,07 единицы;

2016 г. – 0,05 единицы;

Износ основных фондов

2012 г. – 64,8%;

2014г. – 62,5%;

2016 г. – 58,9%;

Увеличение мощности и пропускной способности в  % от 2011 года

2012 г. – 3,6 %;

2013 г. – 2,8%;

2014 г. – 3,8%;

2015 г. – 2,0%;

2016 г. – 2,2%;

Охват услугами канализации

2011 - 71,04 %;

2014 – 78%;

2016 - 82%.

3. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

Оценка социальной эффективности

- обеспечение  в достаточном объеме соответствующими  услугами водоснабжения  и водоотведения  вновь вводимые объекты жилищного строительства;

- обеспечение надежности и бесперебойности подачи питьевой  воды потребителям Копейского городского округа;

- обеспечение надежности и бесперебойности приема сточных вод в горканализацию от  потребителей Копейского городского округа;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду в результате очистки сточных вод, сбрасываемых в оз.Курлады, до норм в пределах допустимых концентраций;

- увеличение охвата жителей КГО услугами водоснабжения.

Оценка экономической эффективности

- снижение потерь воды в сетях с 34,1 % до 24 %;

- снижение аварийности сетей позволит сдержать рост тарифов за счет снижения эксплуатационных расходов

- экономия стоимости покупной воды после введения в эксплуатацию 2-ой нитки водовода Челябинск-Копейск.

4. Оценка рисков реализации инвестиционной программы

Производственно-технологические риски:

- невыполнение заявленных объемов работ, нарушение организационного плана;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недопоставка материалов и оборудования.

Финансово-экономические риски:

- риск срыва финансирования инвестиционной программы за счет бюджета;

- риск срыва внесения платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры застройщиками в запланированные сроки;

- риски, связанные с нестабильностью текущей экономической ситуации;

- процентный риск.

5.Определение доступности

Рыночная стоимость 1 квадратного метра нового жилья в г.Копейске  на момент составления программы составляет 30,0 тыс. руб. Объем вводимого жилья  445270,6 м2 Доля платы на подключение в стоимости 1 кв. м. жилья составит 2,9%

1093,32 х 354,46 / (445270,6 х 30,0) х 100 = 2,9% - расчетная величина на весь объем ввода жилья

Вывод: Плату за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения можно признать доступной, т.к. ее доля в рыночной стоимости жилья составляет менее 5%.

Примеры расчета для домов разной этажности:

- 10-этажный 4-х подъездный дом (ул. Международная, 76)

115,2 м3/сутки / 24 часа х 1,5 (коэфф. неравномерности) х 1093,32 = 7871,04 тыс. р.

7 871 040 руб /(8546,35м2 х 30000руб/м2) х 100% = 3,07%

- 5-этажный 5-и подъездный дом (ул. Международная, 74)

78,0 м3/сутки / 24 часа х 1,5 (коэфф. неравномерности) х 1093,32 = 5329,93 тыс. р.

5 329 930 руб /(6236,46м2 х 30000руб/м2) х 100% = 2,85%

- 3-этажный дом (пр. Победы, 30а)

21,6 м3/сутки / 24 часа х 1,5 (коэфф. неравномерности) х 1093,32 = 1475,98 тыс. р.

1 475 980 руб /(1000м2 х 30000руб/м2) х 100% = 4,92%

- Система управления реализацией инвестиционной программы

Инвестиционная программа  утверждается Собранием Депутатов Копейского городского округа Челябинской области.

Для реализации  мероприятий инвестиционной программы уполномоченный орган местного самоуправления Копейского городского округа заключает с МУП «Горводоканал-Копейск» (Исполнитель) договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации программы.

Промежуточным отчетным периодом является календарный год. По окончании каждого промежуточного отчетного периода Исполнитель направляет в орган регулирования отчет о выполненных мероприятиях.

Исполнитель ежеквартально представляет в администрацию Копейского городского округа информацию и ГК «Единый тарифный орган по Челябинской области» по установленной ФСТ РФ форме в целях мониторинга инвестиционной программы.

Директор	 МУП «Горводоканал-Копейск»					А.П. Леонов